文件编号：NY/ZDAH-001-2018

环保事故救援应急预案

受  控

受控状态：

版次：第A版    修订次：第0次    修订时间：2018.01.10

编制：曹华彬

审核：张跃英

批准：苏 翔

2018—01—05发布                              2018—01—10实施

江西南鹰电源科技有限公司安环部

- 为贯彻“ 符合环境法规 提高环境意识 全员认真参与 预防环境污染 持  续环境改善”的环境管理体系方针，落实安全生产责任制，确保单位、社会及人民生命财产的安全，预防重大环保、化学事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据本公司污水处理工艺特点、环保设施（布袋除尘器、酸雾处理装置、铅烟尘处理装置等）、危险化学品特性及可能发生的导致事故性排放的因素，本着“预防为主，统一指挥，分工责任”的原则,制定本应急预案。     
     一、编制依据     
     1.《中华人民共和国安全生产法》
     2.《中华人民共和国环境保护法》
     3.《中华人民共和国水法》
     4.《中华人民共和国水污染防治法》

- 5. 《中华人民共和国大气污染防治法》
     二、编制说明     
     该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动:     
     1. 发现出水水质超标时
     2. 突发暴雨

- 3. 污水水量超过设计标准时
4.大面积,长时间停电时

- 5.车间环保设施故障

- 6.危险化学品泄漏

- 7.污水管道破裂、断开

- 三、事故应急指挥机构,职责及分工     
 1.公司成立环保事故应急处理领导小组：

- ① 领导小组组成:

- 组  长: 张跃英15970052881

- 副组长: 雷焕先15179783859、曹华彬13767777016

- 组  员:吴泽银13870705969、兰小林18770758893、吉登华15180296745、罗小天18279759985、杨彬彬13766376612、王良松18720793526、呂建军15298244964

- ② 领导小组职责

- a.负责对一般污染及较大污染事故应急处理的支援和协调工作；

- b.负责事故处理过程中重大、特大污染事故的应急处理，制订安全、防护措施，避免和减轻污染危害和人民生命财产损失；

- c.及时向当地环保部门和省市环保局报告污染事故的发生、危害与处理情况，通报有关部门或人员；

- d.接受有关部门请求，对其他重大事故和灾害进行应急支援；

- e.负责对处理过程中环境污染事故预防工作进行指导和检查。

- 2、领导小组办公室及方案实施组、监测组的职责分工：

- ① 领导小组办公室  负责人：曹华彬    在领导小组组长的指导下开展工作，主要任务有：

- a.协调领导小组组织完成各项工作职责；

- b.负责污染事故预防措施的检查落实以及污染事故处理预案的演练；

- c.传达和执行领导小组的指令，协调方案实施组、监测组的有关工作；

- d.负责组织事故现场的勘查、警戒、事故原因的调查取证工作；

- e.核定事故危害的损失，必要时组织相关部门专业技术人员对事故的危害程度和直接损失进行技术鉴定；

- f.根据调查结果和危害损失情况提出对事故部门和人员的处理意见，报领导小组审批；

- g.负责应急装备、应急物资的调度和管理工作；

- h.拟办应急事故的信息上报事项。

- ② 方案实施组    负责人：曹华彬     主要任务是：

- a.配合有关部门认真组织开展污染事故预防和处理工作；

- b.研究拟定污染事故预防方案和处理措施，经领导小组批准后组织实施；

- c.负责建立各类应急事故处理预案，不断完善和优化各类方案，并积极储备应急物资，做到有备无患。

- ③  监测组    负责人：杨彬彬      主要任务：

- ⑴ 负责处理事故的预防监测和事故现场的应急监测工作，及时向领导小组提供监测数据；

- ⑵ 协助上级监测部门开展承担的应急事故监测任务。
     四、应急处理原则     
     1.及时控制进入污水处理厂的污水水量和水质，采用备用污水处理系统及应急池。

- 2.当环保设施有故障时应立即停止相应工序的生产，以停止废气、尘的产生

- 3.加强运行控制，保证运行正常。
     4.加强设备运行维护。
     五、事故预防措施     
     1.操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。
     2.及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。
     3.加强设备管理，认真做好设备，管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备，管道、阀门及时进行修理或更换。
     六、事故应急措施及注意事项
     1)发现后当班人员立即向领导小组组长及夜班值班人员汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。
     2)当班人员排查造成事故的原因，查明原因后按照以下几方面应付：
     ①发现进出水超标
     a立即向领导汇报，通知生产部，减少管网内的送水量。
     b立即组织检测人员对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

- c.对经处理后须外排废水进行各污染因子24小时内每1小时监测一次，发现超标立即停止废水外排。
     ②突发暴雨
     a根据天气预报，组织机修班预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。
     b.各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。
     c.生产运行班组增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为之。外出巡视，必须两人一组，注意防滑。
     d.变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用。
     e厂抢修队员，车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事故的发生。
     ③水量超过处理能力
     a及时与生产部联系，并取水样化验COD，在达到排放标准及征得上级同意后，将超越阀打开，直至与处理能力相当。
     b启用备用污水处理系统及应急池。

- c及时通知中途提升泵站减少进水。
     ④突然停电
     a生产班组人员将现场设备退出运行状态。
     b如无法送电，则通知上级主管部门，使管网所减少往管线输送污水。
     c来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。

- ⑤车间环保设施故障（布袋除尘器、酸雾处理装置、铅烟尘处理装置等）a立即停止相应工序的生产。

- b对环保设施进行抢修。

- c抢修完毕后试运行检测相关指标达标后方能继续生产。

- ⑥危险化学品的泄漏

- a立即疏散人员，

- b抢救人员穿戴好防护用品用近处的应急物品进行处理，

- c泄漏得到控制后立即对现场进行整理，准备相应的应急抢险设备和抢险物资运输车辆，将抢险物资及时运到事故处理场地，

- d加强此处危险化学品的监管 ，发现者（当班人员）—→车间值班人员—→车间主任—→公司领导—→县安监局、县消防队、县环保局。

- ⑦污水管道破裂、断开

- a立即停止车间内所有水输入污水管道，

- b对管道破裂、断开处进行维修或更换，

- c将泄漏在污水沟的污水引入污水池，需要时用清水冲洗至污水池，

- d 加强污水管网的巡查。

- 七、污染事故处理工作程序

- 1、接报与行动

- a.事故处理领导小组办公室在接到污染事故报告后，应立即向组长报告，听候指令。

- b.根据指令，领导小组办公室须立即采取措施，通过电话或直接安排先遣人员赶赴现场，对事故发生基本情况进行初步核实后，向领导小组组长汇报。

- c.根据初步核实的情况，属于一般污染事故，领导小组办公室按照指令组织应急处理工作，分管副组长须赴现场指挥应急处理工作，属于重特大污染事故，领导小组组长，分管副组长应及时感到现场，指挥应急处理工作。

- d.根据领导小组领导指令和应急需要，领导小组办公室应当立即协调组织方案必要时组织有关专家现场协助应急处理工作。

- 2、事故认定与报告

- a.进行现场紧急处理的同时，应当根据已取得的事故情况和监测数据，提出对事故性质和危害的认定意见，报请领导小组审定。

- b.根据指令和确定结果，由领导小组办公室编写文件，向当地环保部门和环保局报告。

- 3、现场应急处理

- ① 现场应急处理必须坚持以下四条原则：

- a.控制污染源，尽快停止污染物的继续排放；

- b.尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围，把事故危害降低到最小程度；

- c.采取一切有效措施，避免人员伤亡，确保人民群众生命安全；

- d.应急处理要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。

- ②对属于以往已有成功处理经验或成熟处理方案的事故，由方案实施组提出意见，经领导小组同意后实施应急处理；对属于尚无成功或成熟方案的，由方案实施组及时组织相关部门和专家研究制定应急方案，经领导小组审核批准后组织实施。

- ③对于可能给周围环境或流域造成影响和损害的污染事故，应当报告环保部门，采取有效防范措施，避免遭受损失。

- ④在应急处理过程中需要应急物资时，由领导小组负责组织调用。

- 4、事故调查处理

- ①在进行现场应急的同时，领导小组办公室应当抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定。

- ②现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人员的意见，所领导小组组长审批。

- 八、事故后的清消、恢复和重新进入     
     由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行染区的清消、恢复。